Регламент перевозки на воздушном судне литиевых аккумуляторных батарей

Возможность воздушной перевозки литиевого аккумулятора зависит от его конфигурации и энергоемкости (ватт/час) (для заряжаемых литий-ионных/полимерных аккумуляторов) или содержания лития (для не заряжаемых аккумуляторов из металлического лития).

В целях вашей безопасности, а также безопасности остальных пассажиров, просим учитывать требования и прочитать подробные инструкции о провозе литиевых аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы с удельной мощностью до 100 Втч*.

Литий-металлические аккумуляторы с содержанием лития не более 2 г (LC)

Примеры:

- - мобильные телефоны;

- - видеокамеры;

- - часы;

- - портативные музыкальные плееры;

- - ноутбуки;

- - портативные медицинские приборы.

В ручной клади

- - разрешается внутри оборудования;

- - запасные батареи должны отдельно защищаться таким образом, чтобы исключалась возможность короткого замыкания (например, посредством размещения в розничной упаковке, или обматывания лентой открытых полюсов, или размещения каждой батареи в отдельном пластиковом мешке или защитном пакете).

В зарегистрированном багаже

- - должны находиться внутри оборудования;

- - должны быть приняты меры, предотвращающие
их самопроизвольное приведение в действие;

- - провоз запасных аккумуляторов (не вставленных
в оборудование) запрещен.

- Литий-ионные аккумуляторы с удельной мощностью 100-160  Втч*.
Литий-металлические аккумуляторы с содержанием лития 2-8 г (LC).

Примеры:

- - ноутбуки с увеличенным ресурсом;

- - профессиональное аудио- и видеооборудование;

- - портативные медицинские приборы.

В ручной клади

- - требуется разрешение авиакомпании;

- - разрешается внутри оборудования;

- - должны быть приняты меры, предотвращающие их самопроизвольное приведение в действие;

- - запасные батареи должны отдельно защищаться таким образом, чтобы исключалась возможность короткого замыкания (например, посредством размещения в розничной упаковке, или обматывания лентой открытых полюсов, или размещения каждой батареи в отдельном пластиковом мешке или защитном пакете);

- - одному пассажиру разрешается перевозить не более двух запасных литий-металлических батарей.

В зарегистрированном багаже

- - требуется разрешение авиакомпании;

- - должны находиться внутри оборудования;

- - должны быть приняты меры, предотвращающие
их самопроизвольное приведение в действие;

- провоз запасных аккумуляторов (не вставленных в оборудование) запрещен.

- Литий-ионные аккумуляторы с удельной мощностью более 160 Втч*.

Примеры:

- промышленное оборудование, включенное в некоторые электрические и гибридные транспортные средства;

- мобильные устройства и мопеды.

Запрещается провозить в багаже и ручной клади

- Подлежат предъявлению и перевозке как «опасный груз» в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284 AN\905).

Исключения

- кресла-каталки или аналогичные мобильные средства передвижения, работающие на литий-ионных аккумуляторах, используемые пассажирами с ограниченной подвижностью вследствие особого состояния здоровья, возраста или временных состояний (например, при переломе ноги);

- командира воздушного судна необходимо ставить
в известность о месте расположения ионно-литиевой(ых) батареи(й);

- требуется разрешение авиакомпании.

Средства передвижения должны перевозиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждений, вызываемых перемещением багажа, почты, бортприпасов или другого груза.

Можно провозить как зарегистрированный багаж при условии:

- клеммы батареи защищены от коротких замыканий (например, посредством ограждения в батарейном ящике);

- батарея надежно закреплена в средстве передвижения;

- электрические цепи должны быть изолированы.

Если подвижное средство/кресло-каталка сконструировано так, что имеется возможность пользователем извлечь батарею (например, складное), то:

- батарея должна быть извлечена;

- батареи должны быть защищены от короткого замыкания путем изоляции терминала (заклеив лентой);

- снятые батареи должны быть защищены от повреждений (помещены в защитную упаковку).

Батареи должны провозиться в пассажирском салоне;

- мощность батареи не должна превышать 300Втч;

- можно провозить только одну запасную батарею мощностью не более 300Втч, или две запасные батареи, каждая из которых не превышает мощности в 160Втч.

Кресло-каталка при этом перевозится как зарегистрированный багаж.

- батареях

- Перевозка в качестве зарегистрированного багажа и ручной клади малогабаритных средств для личного передвижения, работающих на литиевых батареях

Малогабаритные средства для личного
передвижения включают:

моноколеса;

сегвеи (мини-сегвеи);

ховерборды;

гироскутеры;

электросамокаты

На основании рекомендаций IATA, воздушная перевозка указанных средств на рейсах  возможна в качестве зарегистрированного багажа при условии отсутствия в средстве передвижения литиевой батареи.

Извлеченная из средства передвижения литиевая батарея допускается к перевозке только в ручной клади при  условии, что мощность батареи не
превышает установленной нормы -  160 Ватт-час (Втч, W/h).

Малогабаритное средство с встроенной (не извлекаемой) литиевой батареей можно провозить при оформлении его в качестве "опасного груза" через грузовой терминал аэропорта.